Domande di teoria Reti di Calcolatori

Esercizi Moodle

• Considera una rete nella quale i computer A e B sono connessi attraverso una sequenza di 3 switch, secondo lo schema A-S1-S2-S3-B, dove S1, S2 e S2 sono tre switch.	
Il ritardo di propagazione tra gli apparati è trascurabile.	
Il computer A deve spedire un file di 100.000 bit a B. Per farlo suddivide il file in 100 pacchetti e supponiamo che il tempo di immissione di un pacchetto sia, per tutti i collegamenti, ti.
Supponiamo inoltre: (1) di trascurare gli header (e anche le eventuali code) di qualunque tipo dei pacchetti e gli inter packet gap, (2) che la rete sia a completa disposizione del trasferimento del file e che (3) non siano usati riscontri di nessun tipo.	
In quale istante tutti i bit del file sono arrivati a B (il file è stato completamente ricevuto)?
- 103 ti. Visto che è necessario fare 3 “salti” per arrivare alla fine dei 3 switch.

• Il livello MAC è un sotto-livello del livello 2 della pila ISO-OSI.	
- Sì, il livello 2 della pila ISO-OSI si divide in MAC e LLC.

• In una rete con bridge contenente cicli nella quale non sia attivo il calcolo dello spanning tree
- Il processo di learning, quindi della costruzione della tabella di instradamento, non si comporta correttamente.

• In una rete Wi-Fi, ad ogni nuova collisione sullo stesso pacchetto l’estremo superiore della cw viene triplicato fino ad un massimo di cwmax.	
- Falso viene raddoppiato

• Quando si trasmette un pacchetto in una rete Wi-Fi, tra la trasmissione di un pacchetto e del suo ack si aspetta un DIFS.	
- Falso, la trasmissione di un pacchetto e il suo ack avviene nel tempo minimo SIFS.

• In una rete Wi-Fi una collisione si verifica quando:	
- Se non si usano RTS/CTS quando chi spedisce un pacchetto non riceve un ack (la conferma della recezione del pacchetto), infatti se non lo riceve si suppone che il pacchetto sia andato perso (anche a causa di una collisione).	
- Se si usano RTS/CTS quando chi spedisce RTS non riceve CTS. È il meccanismo per chiedere se il canale è libero o meno, così da permettere la trasmissione del pacchetto. Un mittente invia una richiesta RTS per chiedere il permesso di trasmettere al destinatario. Si aspetta che il destinatario (se disponibile) invia un CTS. Dopo di che, può avvenire la trasmissione del pacchetto.

• Nella trasmissione con RTS/CTS.	
- Il NAV (un timer virtuale che tiene traccia del tempo durante il quale un nodo wireless deve rimanere in attesa prima di accedere al mezzo di trasmissione) di chi riceve l’RTS è maggiore del NAV di chi riceve il CTS (esclude il tempo già trascorso dall’invio del RTS, ecco perché è più breve).	
- Tra RTS e CTS trascorre un tempo pari a un SIFS (un tempo minimo).	
- Il valore del campo duration del CTS contiene anche il tempo di spedizione dell'acknowledgement da parte del destinatario di un pacchetto.

• In un pacchetto Wi-Fi:	
- Se il bit FromDS vale uno e il bit ToDS vale zero vuol dire che il pacchetto si sta spostando da un AP alla stazione destinataria del pacchetto.	
- Se i bit FromDS e ToDS sono entrambi a uno vuol dire che il pacchetto si sta spostando da un AP a un altro AP.

• In una rete Wi-Fi una stazione decrementa il timer di backoff solo mentre il canale è occupato.
- Falso perché il timer di backoff viene decrementato di un tic solo quando il canale è libero.

• Perché frammentare un pacchetto nelle reti Wi-Fi? Per ridurre l’overhead in caso di ritrasmissione del pacchetto.	
- Vero, in caso di eventuali errori, vengono ritrasmessi sono i frammenti “corrotti” piuttosto che la totalità del pacchetto.

• Il IPv4 gli indirizzi sono associati alle schede di rete e non agli host.	
- Vero, ogni scheda di rete ha il suo corrispettivo indirizzo IPv4.

• Nella intestazione di un pacchetto IPv4 IHL indica la lunghezza dell’header, espressa in parole da 32 bit.	
- Vero. L’intestazione di un pacchetto è formata da 5 righe, ognuna formata da 32 bit (longword), per un totale di 20 byte (5 righe).

• Nell'intestazione di un pacchetto IPv4 il campo time to live specifica qual è il tempo di vita del pacchetto, tale numero viene decrementato con il passare del tempo, quando vale 0 il pacchetto viene scartato, normalmente è decrementato ad ogni “hop” e quando il pacchetto è spedito dall'es mittente ha valore 512.	
- Falso. Non ha sempre la dimensione di 512, come default. Inoltre, non rappresenta la dimensione del pacchetto. Attenzione che il ttl (time to live) viene decrementato per ogni hop compiuto dal pacchetto in un router. Viene scartato una volta che è arrivato a 0 per evitare di rimanere in circolazione indefinitamente nella rete.

• Nella intestazione di un pacchetto IPv4.	
- Il campo dell’header checksum (ovvero il campo che mi permette di controllare il contenuto del pacchetto) deve essere ricalcolato ad ogni hop.	
- Il campo protocol identifica il protocollo di livello superiore che è nel payload (parte dei dati) del pacchetto IPv4.

• In TCP il campo port consente di distinguere tra più processi attivi sulla stessa macchina.
- Vero. Utilizzando diverse port si riesce a diversificare, e quindi utilizzare, più processi tra due macchine.

• In TCP lo stato syn-sent è tra gli stati del server.	
- Falso, è esclusivamente uno stato del client. Invece, lo stato del server durante il three-way-handshake, dopo aver ricevuto un syn è syn-received.

• In TCP l'initial sequence number.	
- Non è scelto sempre pari a zero, così da non confondere le due macchine. L’idea è quella di utilizzare due sequenze di numeri differenti così da distinguere i due flussi.	
- Può essere un qualunque numero a 32 bit.

• Non tutti i segment TCP hanno il campo sequence number.	
- Falso, tutti i segment (i pacchetti tcp) devono avere il numero della propria sequence per il tracciamento dei dati ed il controllo della ricezione (riuscita oppure no).

• TCP, per instaurare una connessione, usa il three-way-handshake. Quanti pacchetti usa il three-way-handshake?
- 3. Di seguito i pacchetti specifici:	
1° - Syn.	
2° - Syn + Ack.	
3°- Ack.

• Il protocollo TCP consente trasmissioni.	
- Punto-punto (tra due macchine), bidirezionali (in entrambe le direzioni) affidabili.

• La checksum TCP interessa.	
- L'intero segment tcp, ma non solo; infatti interessa anche gli indirizzi IP mittente e destinatario (serve a rilevare errori introdotti durante la trasmissione, come bit corrotti o modifiche accidentali ai dati).

• Nel Domain Name System (DNS), i resolver a bordo degli host.	
- Fanno query ricorsive, interrogando il nameserver così da ottenere il corrispondente nome-indirizzo.

• I nodi non foglia dello spazio dei nomi del DNS.	
- Possono essere associati a resource record di tipo AAAA (IPv6).	
- Possono essere associati a resource record di tipo A (IPv4).	
- Possono essere associati a resource record di tipo NS.

• Senza i glue record DNS la risoluzione dei nomi non potrebbe percorrere la gerarchia dei nomi dalla radice verso i name server autorità.	
- Vero, collegano i record al rispettivo livello più in basso.

• Alla stessa zona DNS possono essere associati più name server autorità.	
- Vero, possono esserci sia primary che secondary (come riserva) name server.

• Considera un pacchetto IPv4 con ttl = 16. Tale pacchetto contiene un pacchetto UDP, il quale, a sua volta contiene la risposta a una query ricorsiva DNS fornita da un name server. La risposta contiene un record di tipo A con ttl = 60.	
- Il record di tipo A potrà rimanere in cache per 60 secondi (il ttl del record esplicita il tempo, in secondi, che può rimanere in cache).	
- Il pacchetto potrà rimanere in Internet per al più 16 hop (il ttl del IPv4 che segna il limite degli hop che può attraversare il pacchetto).

• Quali tra i seguenti sono effettivamente response fields HTTP?	
- Sono i campi presenti nell’intestazione (header) di una risposta HTTP.	
- Set-cookie	
- Etag.

• L'apertura di una sessione HTTP coincide con il three-way-handshake della connessione TCP corrispondente.
- Vero, utilizza il principio three-way-handshake per stabilire una connessione.

• Quali tra i seguenti sono effettivamente request fields HTTPS?	
- Sono i campi presenti nell’intestazione (header) di una richiesta HTTP.	
- Host.	
- Cookie.

• In HTTP sicuro lo scambio di informazioni iniziali TLS avviene prima dell'apertura della connessione TCP.	
- Falso, avviene tra l’instaurazione della connessione e la richiesta.

• In http /3 si usa un protocollo di trasporto chiamato QUIC, che usa pacchetti UDP.	
- Vero, è un nuovo protocollo per snellire il processo.

• Tra i seguenti, quali sono effettivamente metodi di richiesta HTTP?	
- Post.	
- Get.	
- Head.

• Un MUA viene tipicamente eseguito sul computer (o smartphone, ecc.) di un utente.	
- Vero, è la parte software installata sul dispositivo mittente/destinatario (MUA = Mail User Agent).

• Nel servizio di posta elettronica, quale protocollo è associato a quale tipo di flusso di informazioni?
- Flusso di informazioni tra il MUA che spedisce il messaggio e un MTA: SMTP.	
- Flusso di informazioni tra il MUA che riceve il messaggio e un MTA: POP3.	
- Flusso di informazioni tra MTA e MTA: SMTP.

• Quale tipo di record specifica il mail eXchanger che riceve posta per un certo dominio?	
- MX.

• Nella configurazione di un MUA in quali dei seguenti modi può essere specificato l'Outgoing mail server a cui rivolgersi?	
- Attraverso il suo indirizzo IP (v4 o v6).	
- Attraverso il suo nome nello spazio dei nomi DNS.

• Tra le seguenti tipologie di server scegli quelle che tipicamente ospitano un MTA.	
- Mail eXchanger.	
- Outgoing mail server.	
- Incoming mail server.

Esercizi esami 2025

• Considera gli indirizzi MAC contenuti in un pacchetto di livello 2 dello standard per reti Wi-Fi chiamato IEEE 802.11.	
- Se il bit ToDS vale 0 e il bit FromDS vale 1: address 1 contiene l'indirizzo MAC dell'effettivo destinatario del pacchetto.	
- Se il bit ToDS vale 1 e il bit FromDS vale 0: address 2 contiene l'indirizzo MAC dell'effettivo mittente del pacchetto.	
- Se il bit ToDS vale 1 e il bit FromDS vale 1: address 3 contiene l'indirizzo MAC dell'effettivo destinatario del pacchetto.
- Se il bit ToDS vale 1 e il bit FromDS vale 1 address 2 contiene l'indirizzo MAC dell'AP che ha spedito il pacchetto.

• Illustra le funzioni e le caratteristiche principali del protocollo SMTP.	
- Simple Mail Transfert Protocol (SMTP) è il protocollo di comunicazione per inviare ed inoltrare messaggi di posta elettronica su una rete. È la tecnologia utilizzata nel primo flusso (MUA del destinatario, MTA sempre del destinatario e MTA del mittente), infatti ne sono presenti due, per l’invio di messaggi. È possibile definirlo anche come “ciclo più semplice” visto che non è necessaria una funzione per la sicurezza delle informazioni, si tratta esclusivamente dell’invio di un messaggio e non della ricezione.	
Le funzioni utilizzate da questo protocollo sono: indirizzamento, invio, trasporto ed autenticazione delle email.	
Le caratteristiche principali sono: è un protocollo di livello applicativo, permette di avere una connessione tra client ed il rispettivo server, è un protocollo basato su testo (infatti ci sono dei caratteri specifici che permettono di definire l’inizio e la fine della parte testuale), è molto semplice ed infine è esclusivamente legato alla procedura d’invio delle e-mail (non della recezione, se ne occupa il protocollo pop3).

• Illustra le funzioni e le caratteristiche principali del protocollo POP3.	
- Post Office Protocol 3 (POP3) è il protocollo di comunicazione che permette di ricevere i messaggi sulla macchina del destinatario (dal MTA destinatario al MUA del destinatario).	
Le funzioni principali sono: recupero dei messaggi di posta elettronica (è necessario anche avere delle implementazioni per l’autenticazione del destinatario, un fattore di sicurezza), l’archiviazione dei messaggi locali e la semplice gestione dei messaggi (eliminazione, lettura e così via).	
Le caratteristiche principali sono: modalità di download dei messaggi dal server rispettivo (attenzione, in maniera asincrona) ed il supporto del lavoro offline (una volta scaricare i messaggi l’utente può leggerli ed effettuare delle modifiche)

• Il livello TCP su una macchina C2 riceve, dal TCP sulla macchina C1, un pacchetto il cui campo ACK ha valore 1700. Il pacchetto contiene inoltre 1460 byte trasmessi da C1 a C2.	
- Vuol dire che C1 ha ricevuto correttamente da C2 tutti i byte fino a quello con numero 1699 e che si aspetta che il prossimo byte sia il numero 1700.

• Considera lo standard per reti Wi-Fi IEEE 802.11 e supponi che non si usino RTS/CTS.	
Quando una stazione vuole trasmettere, ma il canale è occupato, sceglie un numero random con il quale inizializza un timer (detto di backoff):	
la stazione decrementa il timer di backoff solo mentre il canale è libero.	
In ogni pacchetto spedito (diverso da un ack) è specificata la durata (campo duration) della trasmissione:
la durata viene memorizzata, da ogni stazione in ascolto, nel proprio NAV.	
Un pacchetto e il relativo ack sono spaziati temporalmente tra loro:	
da un SIFS.	
Quando una stazione inizia e trasmette un pacchetto:	
non si interrompe fino alla fine della trasmissione.

• Descrivi sinteticamente l’algoritmo che realizza il comando ping.	
- Il primo passo è una fork, il processo si sdoppia in due sottoprocessi.	
Il primo processo invia pacchetti, uno dopo l’altro, di Echo_request con un numero progressivo crescente e attendendo un secondo l’uno dall’altro.	
Il secondo processo, contemporaneamente, invia messaggi di risposta (Echo_replay) inerenti al pacchetto appena inviato. Il processo si ferma, ovvero non vengono inviati più pacchetti, appena l’utente digita contemporaneamente ctrl+c. Alla fine, come stampa otterrò tutti i pacchetti inviati con anche una piccola descrizione di ogni singolo pacchetto inviato al destinatario specificato nel comando ping.

• Quale protocollo viene utilizzato per realizzare il comando ping?	
- Il comando ping utilizza ICMP (Internet Control Message Protocol) per inviare e ricevere messaggi di eco, utilizzando due tipi di messaggi ICMP: Echo Request (Domanda) e Echo Reply (Risposta).

• Considera l'architettura del servizio di posta elettronica.	
- II MUA, detto anche mailer, implementa un'interfaccia per l'utente.	
- L'MTA è un'applicazione che fa da intermediaria nel processo di trasmissione del messaggio dalla sorgente fino alla destinazione.

• Considera Un computer C1 collegato a un router R1 a sua volta collegato a un router R2 a sua volta collegato a un computer C2 (C1--R1--R2--C2). Supponi che i collegamenti siano tutti realizzati con MAC Ethernet, che nella rete non ci siano altri dispositivi e che sia in uso IPv4.	
Un'applicazione trasferisce, usando TCP, un file molto grande da C1 a C2. Nel passaggio tra R1 e R2 un disturbo elettromagnetico colpisce uno dei pacchetti diretti a C2. L'effetto del disturbo è di trasformare l'indirizzo IPv4 del destinatario in un indirizzo diverso da C2 (e diverso anche da C1).
- Il livello MAC Ethernet di R2 scarta il pacchetto. Dopo un po' il TCP di C1, non ricevendo un riscontro da C2 ritrasmetterà il pacchetto.

• Rispondi alle seguenti domande sull'evoluzione di HTTP.

Quali sono le principali differenze tra HTTP 1.0 e HTTP 1.1?	
- In HTTP 1.0 ogni connessione richiesta/risposta utilizza una connessione separata. Invece, con l’evoluzione di HTTP 1.1 si introducono le connessioni persistenti: una volta aperta la connessione, grazie a three-way-handshake, si possono fare più richieste e risposte. Inoltre, sono state introdotti nuovi metodi.

Quali sono le principali differenze tra HTTP 1.1 e HTTPS?	
- HTTP 1.1 non offre alcun meccanismo di sicurezza integrato. I dati sono trasmessi in chiaro, rendendoli vulnerabili ad attacchi. In HTTPS è stato aggiunto un livello di sicurezza grazie all’uso del pacchetto TLS. È un protocollo, composto da pacchetti, che si pone tra l’apertura della connessione TCP (quindi dopo i 3 pacchetti di per l’apertura) e la richiesta della risorsa. Facendo questo, si ha una sicurezza ulteriore. Per finire, viene cambiata port: HTTP 1.1 utilizza la port 80 invece HTTPS utilizza la port 443.

Quali sono le caratteristiche peculiari di HTTP/3	
- HTTP/3 ha un’importante evoluzione a livello di protocollo di trasporto. Viene rivisto il protocollo TCP, tecnologia fino a quel momento utilizzata, trasformandolo nel protocollo QUIC. È basato su UDP così da ridurre la latenza e migliorare le prestazioni.

Esercizi esami passati

• Descrivi il funzionamento del DCF quando non si utilizza il metodo RTS/CTS.	
- Il DCF (Distributed Coordination Function) è una delle modalità di accesso al mezzo di trasmissione utilizzata nelle reti Wi-Fi che si basa sul metodo CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance). Quando non si utilizza il metodo RTS/CTS (Request to Send/Clear to Send), il DCF funziona in modo più semplice, basato sull'ascolto del canale e sul ritardo dei pacchetti per evitare le collisioni.	
1) Carrier Sense: prima di trasmettere, il nodo ascolta il canale per verificare che non sia occupato.
2) Backoff: se il canale è occupato, il nodo attende un intervallo di tempo casuale (backoff) prima di tentare nuovamente la trasmissione.	
3) Trasmissione: il nodo invia i pacchetti quando il canale è libero, seguito da un ACK da parte del destinatario.
4) Ritrasmissione in caso di collisione: se non arriva l'ACK, il nodo riprova la trasmissione dopo aver calcolato un nuovo valore di backoff.

• Cos’è il backoff?	
- Il backoff in una connessione RTS/CTS (Request to Send/Clear to Send) è un meccanismo utilizzato per gestire le collisioni e ridurre la congestione nella trasmissione dei dati su una rete, specialmente nelle reti wireless come il protocollo IEEE 802.11 (Wi-Fi). L’idea che si utilizza alla base è l’assegnazione di valori causali ad ogni dispositivo della rete che vuole trasmettere pacchetti. Ogni volta che il canale è libero, tutte le macchine decrementano questo valore. Una volta arrivato a 0, il pacchetto viene spedito nel mezzo di trasmissione. Invece, nel caso di una collisione, il valore (cw) viene duplicato.

• Cos’è il NAV?	
- Il NAV (Network Allocation Vector) è un meccanismo utilizzato nei protocolli di rete wireless, come IEEE 802.11 (Wi-Fi), per gestire l’accesso al canale condiviso e ridurre le collisioni. Esso agisce come un timer virtuale che indica quanto tempo il canale sarà occupato da una trasmissione in corso o pianificata.

• Cos’è l’algoritmo CSMA/CA?	
- Il CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance) è un protocollo usato nelle reti wireless (come IEEE 802.11) per gestire l’accesso al canale condiviso e minimizzare le collisioni. Funziona cercando di evitare che due dispositivi trasmettano contemporaneamente.	
Nel caso di una collisione i pacchetti trasmessi diventano non intelligibili (non accessibili) per i destinatari. Per questo, devono essere ritrasmessi. Inoltre, il collision avoidance cerca, con algoritmi specifici, di evitare, per quanto possibile, di evitare le collisioni tra i vari pacchetti.

• Spiega il ruolo, in IEEE 802.11, di DIFS e SIFS.	
- DIFS (Distributed Interframe Space): è il tempo di attesa che un nodo deve osservare per accedere al canale di trasmissione, ed è utilizzato quando si trasmettono pacchetti di dati generali. La sua durata è maggiore rispetto al SIFS.	
- SIFS (Short Interframe Space): è un intervallo di tempo molto breve che consente di inviare risposte rapide (come un ACK) a una trasmissione ricevuta, ed è utilizzato per mantenere il flusso delle comunicazioni senza ritardi inutili.

• Elenca le fasi di cui si compone una semplice sessione HTTP.	
- Si compone di 4 fasi:	
1) Apertura: viene aperta la connessione TCP tra client e server.	
2) Richiesta: viene richiesto il messaggio da inviare (dal client a server).	
3) Risposta: viene inviata la risposta della richiesta fatta (dal server al client).	
4) Chiusura: viene chiusa la connessione tra client e server, utilizzando sempre i pacchetti di una connessione TCP.

• Elenca i principali metodi di richiesta http e spiega a cosa serve ciascuno di essi.	
- In totale sono 3:	
1) Get (ottenere): utilizzato per recuperare le risorse dal server.	
2) Post (inviare): utilizzato per inviare i dati al server, di solito per creare o aggiornare una risorsa.
3) Put (mettere): utilizzato per sostituire una risorsa esistente (aggiornamento) o crearne una nuova.

• Perché per implementare HTTP si è scelto di usare TCP invece di UDP?	
- I principali motivi sono i seguenti: affidabilità di trasmissione (con il three-way-handshake si riesce ad avere un riscontro da entrambe le macchine così da garantire la trasmissione del pacchetto), controllo del flusso, affidabilità nella gestione della sequenza dei pacchetti (grazie al sequence number), rilevamento degli errori (nel caso un pacchetto non sia arrivato a destinazione, TCP richiede la ritrasmissione) e sicurezza (grazie all’aggiunta di TLS, e di conseguenza HTTP è diventato HTTPS, si è riuscito ad avere un protocollo più sicuro tra le varie macchine).

• A causa di una forte espansione del mercato delle uova, la società IoH vuole ristrutturare le sue reti. Con riferimento allo scenario da usare per tutti gli esercizi, chiamiamo Lan1 la lan con prefisso 10.10.10.0/24, Lan2 la lan con prefisso 20.20.20.0/24, Lan3 la lan con prefisso 30.30.30.0/24, Lan4 la lan con prefisso 40.40.40.0/24, Lan5 la lan con prefisso 50.50.50.0/24. In particolare, tutti gli indirizzi dello scenario devono essere sostituiti con indirizzi ricavati dalla net 100.100.100.0/24.

1 Alla Lan4 deve obbligatoriamente essere assegnato il prefisso 100.100.100.192 con netmask 255.255.255.192. Quante galline al massimo può ospitare? Se si vuole spedire un messaggio a tutte le galline a quale indirizzo occorre spedirlo?	
- In totale può ospitare 26 = 64 -2 = 62 galline. Questo si ottiene perché sono disponibili abbiamo 6 bit a disposizione: 32 – 26 = 6.	
- Se volessi inviare un messaggio a tutte le galline utilizzo uno dei due indirizzi riservati, che abbiamo tolto precedentemente per il calcolo del massimo numero di galline che si possono ospitare. L’indirizzo che andremo ad utilizzare è il seguente: 100.100.100.255.

2 Alla Lan3 occorre allocare circa 50 personal computer e tra essi ci deve essere un computer che ha indirizzo 100.100.100.80. Quale prefisso deve essergli assegnato? Con quale netmask (specificala con numeri decimali separati da punti, non con la notazione “/”)?	
- Posso utilizzare un prefisso pari a 25. Infatti, con una /25 riesco ad avere in totale 126 indirizzi utilizzabile, quindi viene verificata la prima condizione che bisogna allocare circa 50 computer. Si sarebbe potuta utilizzare anche una /26 ma il problema sarebbe stato l’indirizzo 100.100.100.80 che non verrebbe incluso nell’intervallo.	
Assodato che il prefisso da utilizzare è pari a 25 la sua notazione decimale è: 11111111.11111111.11111111.11000000.

3 Alla Lan5 occorre allocare circa 40 personal computer e tra essi ci deve essere un computer che ha indirizzo 100.100.100.160. Quale prefisso deve essergli assegnato? Con quale netmask (specificala con numeri decimali separati da punti, non con la notazione “/”)?	
- Posso utilizzare un prefisso pari a /24. Riesco ad avere 254 indirizzi utilizzabili e riuscire ad avere l’indirizzo 100.100.100.160. La netmask in notazione decimale è la seguente:	
11111111.11111111.11111111.00000000.
- Volendo potrei utilizzare anche una /25 e considerando l’intervallo da 100.100.100.128/25 ad 100.100.100.255/25. Riesco ad aumentare il prefisso pur mantenendo le due richieste valide.

4 Alla Lan2 occorre allocare circa 20 personal computer e nel prefisso ad essa assegnato non ci deve essere l’indirizzo 100.100.100.1. Quale prefisso deve essergli assegnato? Con quale netmask (specificala con numeri decimali separati da punti, non con la notazione “/”)?	
- Posso utilizzare un prefisso pari a /27 così da avere a disposizione 30 indirizzi utilizzabili. Per evitare di includere l’indirizzo 100.100.100.1 includo il prefisso successivo così da avere l’intervallo da:
100.100.100.32 a 100.100.100.63.	
La netmask corrispondente in forma decimale è: 11111111.11111111.11111111.11100000.

• Considera l’algoritmo backoff di IEEE 802.3.

1 Come funziona l’algoritmo?	
- L’algoritmo del backoff permette di determinare un tempo di attesa casuale in tutti i dispositivi coinvolti nella collisione. Di seguito i passaggi:	
1) Viene rilevata la collisione, ovvero due pacchetti che voglio essere trasmessi sullo stesso canale di trasmissione. Il trasferimento viene interrotto immediatamente e viene inviato un segnale jam (una sequenza di bit che arriva a tutti i dispositivi della rete).	
2) Viene assegnato un valore di attesa casuale ad ogni dispositivo (cw) e viene moltiplicato per uno slot time. Facendo questo viene inizializzato il timer di attesa per il backoff.	
3) Cw di ogni stazione, viene decrementato ogni volta che il canale è libero.	
4) Si possono verificare due casistiche: il cw arriva a 0 oppure c’è una collisione tra due pacchetti. Nel caso del contatore che arriva a 0, il pacchetto può essere trasmesso. Invece, nel caso di una collisione viene raddoppiato fino ad un limite massimo (cwmax).

• Considera il problema della frammentazione di un pacchetto da parte di IPv4.

1 Quali sono i motivi che possono spingere un router IPv4 a frammentare un pacchetto?	
- I motivi per cui viene fatta la frammentazione di un pacchetto IPv4 sono principalmente due: limitazioni del canale fisico di trasmissione e diminuzione di eventuali errori di trasmissione.	
1) Limitazioni di trasmissione del canale fisico: un canale ha un MTU (Maximum Trasmission Unit), cioè una massima unità di dati che riesce a trasmettere nella sua linea. Il più delle volte, si vogliono trasmettere pacchetti molto grandi, che superano questo valore. Per risolvere questo problema, ovvero permettere di far arrivare il pacchetto dal mittente al destinatario, viene frammentato.	
2) Diminuzione di eventuali errori di trasmissione: trasmettere un pacchetto molto grande richiede del tempo. Durante la sua trasmissione, però, ci potrebbero essere degli errori, di qualunque genere. Per questo, frammentando il pacchetto, si riesce a rispedire un singolo pacchetto frammentato piuttosto che tutto il pacchetto totale che tendenzialmente è molto più grande del singolo pacchetto diviso.

2 Elenca i campi utilizzati, nell’intestazione (header) dei pacchetti IPv4, per la frammentazione. Se non ne ricordi il nome esatto non preoccuparti, l’importante è che tu descriva la funzione svolta da ciascuno di tali campi.	
- Sono 3: ident, flags, fragment offset.	
1) Ident (16 bit): è un intero che permette di identificare un intero datagramma. Serve al destinatario a riconoscere, e quindi riassemblare, tutti i pacchetti del datagramma originale.	
2) Flags (3 bit): serve per capire se è l’ultimo frammento o meno di un pacchetto. Se l’ultimo bit è 1 vuol dire che ci sarà un altro frammento del datagramma totale. Invece, se è pari a 0 vuol dire che è l’ultimo pacchetto del pacchetto frammentato.	
3) Fragment offset (13 bit): serve a riunire i pacchetti frammentati nell’ordine corretto.	
- L’idea principale è: devo riconoscere tutti i pacchetti di datagramma frammentato, l’ordine in cui devono essere riuniti e capire se sono finiti tutti i pacchetti di un datagramma o meno.

3 Un router IPv4 può riassemblare un pacchetto? Perché?	
- No, un router non può riassemblare un pacchetto. Essendo un IS (Intermediate System), il suo compito è quello esclusivamente di fare instradamento. A livello temporale e di gestione di una grande mole di pacchetti, non avrebbe senso riassemblari sul router per poi essere rispediti frammentati. Per questo, si preferisce spedire direttamente i pacchetti già frammentati. Ci penserà la macchina destinataria a riassemblare il datagramma formato da tutti i sottopacchetti.

• Rispondi alle seguenti domande su TCP.

1 A cosa servono la source port e la destination port?	
- Una port, in generale, ha la funzionalità di andare a diversificare i processi, anche sulla stessa macchina.	
La source port indica la porta del dispositivo di invio da cui il pacchetto TCP è stato originato. È usata dal server per inviare una risposta al client.	
La destination port indica la porta di destinazione alla quale il pacchetto TCP è destinato. Questa porta è utilizzata per identificare quale servizio o applicazione dovrebbe gestire il pacchetto.

2 A cosa serve il campo window?	
- Il campo window in TCP indica la quantità di dati (in byte) che il destinatario è disposto a ricevere senza inviare un ACK. Questo è utilizzato per il controllo del flusso, evitando che il mittente invii troppi dati prima che il destinatario sia pronto a gestirli. Alla fine ha due funzionalità: controllo del flusso ed il corretto funzionamento del flusso.

3 Qual è la funzione dei bit syn e fin?	
- Sono rispettivamente due bit che permettono l’inizio e la rispettiva fine della connessione.	
Syn (Synchronize): questo bit viene utilizzato nel processo di inizializzazione della connessione TCP, ovvero è il primo pacchetto del three-way-handshake.	
Fin (Finish): questo bit viene utilizzato nel processo di terminazione della connessione TCP. Può essere inviato da entrambe le parti, a differenza del bit syn che viene inviato dalla macchina che vuole stabilire la connessione.

4 Cosa succede quando TCP è nello stato timed wait? A cosa serve lo stato timed wait?	
- Lo stato time_wait è una fase del processo di chiusura di una connessione TCP. Dopo che un lato ha inviato un pacchetto FIN e ha ricevuto un ACK di conferma, il sistema rimane nello stato time_wait per un periodo pari a 2 volte del tempo di processamento del singolo pacchetto. Permette di rimanere in ascolto per un lasso temporale per ricevere, magari, altre informazioni. Facendo questo, si evita di inviare ulteriori informazioni anche quando si sta chiudendo la connessione.

5 Mostra un esempio di situazione nella quale TCP utilizza nell’header il campo “opzioni”.	
- Il campo opzioni dell’header TCP è usato per fornire funzionalità aggiunte che non sono strettamente necessari per il funzionamento base di TCP, ma che possono migliorare l’efficienza o la sicurezza della connessione. Di seguito un esempio.	
MSS (Maximum Segment Size): specifica la dimensione massima del segmento che un dispositivo è disposto a ricevere. Viene usato durante la fase di negoziazione nel three-way-handshake per evitare che i segmenti siano troppo grandi per essere gestiti.

• Considera la standard IEEE 802.11.

1 Spiega in cosa consista una collisione in IEEE 802.11 in assenza di RTS/CTS.	
- In assenza del meccanismo RTS/CTS (Request To Send/Clear To send), entrambe le stazioni potrebbero iniziare a trasmettere nello stesso momento, causando una collisione dei pacchetti.	
In una rete Wi-Fi, se due dispositivi non sono in grado di percepire le trasmissioni dell’altro (perché sono fuori portata di ciascuno), possono inviare pacchetto nello stesso momento. Ciò porta ad una collisione dei pacchetti che non possono essere decodificati correttamente, richiedendo quindi una ritrasmissione.

2 Spiega in cosa consista una collisione in IEEE 802.11 in presenza di RTS/CTS.		
- Il meccanismo con RTS/CTS aiuta a ridurre le collisioni in IEEE 802.11.	
Quando una stazione desidera trasmettere un pacchetto di dati, invia un pacchetto RTS (Request To Send) al punto di accesso o alla stazione desiderata. La stazione desidera risponde con un pacchetto CTS (Clear To Send) per segnale che il canale è libero e che può essere usato per la trasmissione. Le altre stazioni che sono in ascolto sentono il CTS e si astengono dalla trasmissione durante quel periodo. Nel caso una stazione non riceve il corrispettivo CTS, sa che la trasmissione è stata negata e deve ritentare più tardi.

3 Spiega in cosa consista e quali siano le motivazioni per la frammentazione in IEEE 802.11.	
- La frammentazione in IEEE 802.11 è una tecnica utilizzata per migliorare l'affidabilità delle trasmissioni, specialmente in ambienti con bassa qualità del segnale o alta interferenza. Un pacchetto viene suddiviso in più frammenti più piccoli, ognuno dei quali può essere trasmesso separatamente. Le motivazioni principali per la frammentazione sono le seguenti.	
Affidabilità: se un frammento viene perso o corrotto durante la trasmissione, solo quel frammento deve essere ritrasmesso, non l'intero pacchetto.	
Efficienza: in caso di pacchetti grandi, la frammentazione riduce il rischio che il pacchetto venga scartato a causa di errori o collisioni.	
Controllo del flusso: In reti congestionate, frammentare i pacchetti permette di evitare il sovraccarico del canale.

4 Discuti l’indirizzamento utilizzato nei pacchetti IEEE 802.11, evidenziando almeno: il ruolo degli indirizzi presenti nell’header, il ruolo dei bit ToDS e FromDS, il ruolo del Distribution System e quello del BSSID.	
- Nell’header di un pacchetto IEEE 802.11 ci sono fino a 4 indirizzi, che servono per identificare i dispositivi coinvolti nella comunicazione ed il percorso dei dati attraverso la rete.	
1) L’indirizzo di destinazione (DA): è il destinatario finale del pacchetto.	
2) L’indirizzo di sorgente (SA): è il mittente, il dispositivo che ha originato il frame.	
3) L’indirizzo del punto di accesso (BSSID): identifica un Access Point (AP) specifico in una rete infrastrutturata. Indica l’indirizzo MAC dell’AP stesso.	
4) L’indirizzo del trasmettitore o ricevitore (RA/TA): serve ad identificare il nodo che sta trasmettendo o ricevendo il frame all’intendo del Distribution System.	
Il ruolo dei bit ToDS (To Distribution System) e FromDS (From Distribution System), presenti nel campo di controllo del frame, indicano se il pacchetto sta entrando o uscendo dal Distribution System (DS), che è il componente della rete che connette più BSS (Basi Service Unit). Il loro valore determina il significato degli indirizzi nell’header, infatti è possibile realizzare 4 casistiche.	
1° - ToDS = 0 e FromDS = 0: il pacchetto è scambiato tra le due macchine senza passare per il AP.
2° - ToDS = 0 e FromDS = 1: il pacchetto diretto ad una stazione proviene da un AP.	
3° - ToDS = 1 e FromDS = 0: il pacchetto è inviato da un client all’Access Point per raggiungere un destinatario.
4° - ToDS = 1 e FromDS = 1: il pacchetto è in transito tra due AP.	
Il Distribution System è un componente fondamentale delle reti infrastrutturali IEEE 802.11 e funge da “collegamento” tra i diversi BSS (Basic Service Set), che sono reti wireless gestite da singoli Access Point. Il DS può essere implementato in diversi modi (via cavo oppure, anche, via wireless).
Per finire il BSSID (Basic Service Set Identifier) identifica in modo univoco un singolo BSS all’interno di una rete infrastrutturata o ad-hoc, grazie all’ausilio di un identificatore.

• Illustra le principali differenze tra uno switch e un ripetitore.	
- La principale differenza riguarda il livello in cui lavorano i due diversi dispositivi: il ripetitore lavora al livello 1, invece lo switch lavora al livello data-link (livello 2). Inoltre, lo switch si basa sul principio store & forward ovvero ha una cache che gli permette di salvare i pacchetti ricevuti e ritrasmetterli. Avendo un comportamento più evoluto, lo switch non si limita solamente ad inviare pacchetti a tutte le macchine, come effettua il ripetitore. Essendo un dispositivo evoluto apprende gli indirizzi MAC e costruisce tabelle di forwarding. Così da avere anche più riservatezza nelle informazioni, non dovendo inviare un pacchetto a tutti i dispositivi collegati nella rete.

• Quanti indirizzi MAC ci sono in un pacchetto MAC 802.11? Cosa rappresenta ciascuno di essi?
- Un pacchetto MAC può avere fino a quattro indirizzi MAC: address 1, address 2, address 3 ed address 4.	
- Address 1: è l’indirizzo del destinatario immediato, cioè il dispositivo che riceverà direttamente il pacchetto.	
- Address 2: rappresenta l’indirizzo del trasmettitore immediato, cioè il dispositivo che ha inviato il frame.	
- Address 3: viene utilizzata a seconda se FromDS/ToDS è pari ad uno. Infatti, se FromDS è pari ad uno questo campo assume l’indirizzo della macchina sorgente. Invece se ToDS è pari ad uno questo campo prende l’indirizzo della macchina del destinatario finale. È importante specificare che questo indirizzo è utile per rappresentare il destinatario finale o la sorgente originale nei pacchetti che attraversano un AP.	
- Address 4: è il campo aggiuntivo che viene utilizzato nel caso di trasmissione del pacchetto tra due AP, quando entrambi i campi ToDS e FromDS sono pari ad 1.

• Cosa significa se il bit ToDS del pacchetto MAC 802.11 vale 1?	
- Quando il bit ToDS vale 1, il pacchetto è diretto verso il Distribution System (DS).

• Cosa significa se il bit FromDS del pacchetto MAC 802.11 vale 1?	
- Quando il bit FromDS vale 1, il pacchetto proviene dal Distribution System (DS).

• Quando si configura un calcolatore si specificano: l’indirizzo IP della scheda di rete, la netmask corrispondente, il default gateway ed il name server di default.

1 A cosa serve specificare la netmask?	
- La netmask (o maschera di sottorete) è utilizzata per definire quale parte di un indirizzo IP è relativa alla rete e quale parte è relativa agli host all'interno di quella rete. Specificare una netmask è fondamentale per il corretto instradamento dei pacchetti all'interno di una rete IP, perché consente ai dispositivi di determinare se un altro dispositivo si trova nella stessa rete locale o se deve essere raggiunto tramite un router.

2 A cosa serve specificare il default gateway?	
- Un default gateway è un dispositivo di rete (di solito un router) che serve come punto di accesso predefinito per un host (come un computer o una rete) quando i pacchetti devono essere inviati a destinazioni al di fuori della propria rete locale (subnet). In altre parole, quando un dispositivo deve comunicare con un indirizzo IP che non appartiene alla sua stessa rete, invia i pacchetti al default gateway per l'instradamento verso la destinazione finale.

3 A cosa serve specificare il name server di default?	
- Specificare il name server di default serve ad indicare al dispositivo quale server DNS (Domain Name System) utilizzare per risolvere i nomi di dominio in indirizzi IP. Quando un dispositivo cerca di connettersi ad un sito web o ad un servizio che utilizza un nome di dominio, deve risolvere quel nome in un indirizzo IP per poter comunicare con il server corretto.

• Gli intermediate systems del livello 3 possono effettuare instradamento con tre metodi principali: routing by network address, label swapping e source routing.

1 Indica le informazioni più importanti presenti nell'intestazione dei pacchetti quando si utilizza il metodo routing by network address. Indica anche il tipo di commutazione adottato in tale metodo.
- Le informazioni presenti nell’intestazione di un pacchetto, quando si utilizza routing by network address, sono principalmente 4.	
1) Indirizzo di destinazione: l’indirizzo IP di destinazione del pacchetto.	
2) Indirizzo di origine: l’indirizzo IP del mittente del pacchetto.	
3) Time To Live (ttl): il numero massimo di salti (hop) che un pacchetto può fare prima di essere scartato.	
4) Il protocollo di trasposto: TCP oppure UDP.	
In questo tipo di routing, viene utilizzata la commutazione basata sull’indirizzo di rete, che implica l’uso delle tabelle di routing nei router per determinare la direzione del pacchetto basata sull’indirizzo IP di destinazione. L’algoritmo di instradamento trova il percorso migliore per il pacchetto in base agli indirizzi IP.

2 Indica le informazioni più importanti presenti nell'intestazione dei pacchetti quando si utilizza il metodo label swapping. Indica anche il tipo di commutazione adottato in tale metodo.	
- Nel metodo label swapping, le informazioni più importanti nell’intestazione dei pacchetti sono le seguenti.	
1) Label: un identificatore univoco per il pacchetto.	
2) Gli indirizzi di destinazione di origine.	
3) label stack: una pila di etichette utilizzata per instradare i pacchetti.	
4) Tipo di protocollo: identifica il protocollo di livello superiore.	
In questo metodo, viene utilizzato un meccanismo di commutazione basato su etichette. Un pacchetto riceve un’etichetta all’ingresso nella rete, e i router lungo il percorso usano quella etichetta per instradare il pacchetto. Ogni router scambia l’etichetta con un’altra etichetta che rappresenta il prossimo hop nel percorso.

3 Indica le informazioni più importanti presenti nell'intestazione dei pacchetti quando si utilizza il metodo source.	
- Nel source routing, le informazioni più importanti nell’intestazione dei pacchetti sono le seguenti.
1) Indirizzo di destinazione: l’indirizzo IP di destinazione del pacchetto.	
2) Indirizzo di origine: l’indirizzo IP del mittente.	
3) Percorso (Route): una lista esplicita di router attraverso i quali il pacchetto deve passare per arrivare alla destinazione.	
4) Time To Live (ttl): come nel routing classico, per evitare cicli infiniti.	
Il source routing consente al mittente di specificare il percorso esatto che il pacchetto dovrà seguire, indicando esplicitamente ogni router lungo il cammino. Questo tipo di routing è utile in situazioni dove il mittente ha il controllo completo su come i pacchetti devono viaggiare attraverso la rete.

4 Con riferimento al metodo label swapping cosa rappresenta una label?	
- Una label (etichetta) in un contesto di label swapping è un valore numerico assegnato ai pacchetti che viene utilizzato dai router per instradare i pacchetti attraverso la rete. La label è un identificatore univoco che viene utilizzato al posto dell’indirizzo IP di destinazione per determinare il percorso del pacchetto. Quando il pacchetto entra nella rete, la label viene aggiunta all’intestazione del pacchetto e i router successivi usano la laber per determinare dove inviare il pacchetto successivo.	
La label non contiene informazioni sull’indirizzo IP di destinazione, ma solo un identificatore che viene utilizzato per identificare il pacchetto lungo il percorso predefinito nel framework di commutazione basata su etichette.

5 In cosa consiste l'operazione di label swapping?	
- L’operazione di label swapping consiste nel processo in cui un router riceve un pacchetto con una determinata etichetta, la rimuove e la sostituisce con una nuova etichetta che rappresenta il prossimo ho nel percorso del pacchetto. Il router, quindi, invia il pacchetto al prossimo nodo lungo il percorso, utilizzando la nuova etichetta per la commutazione successiva.	
La motivazione alla base di label swapping è migliorare l’efficienza della rete, in quanto i router non devono eseguire il calcolo del percorso completo (come accade nel routing tradizione basato su IP). Invece, possono semplicemente sostituire l’etichetta ed inoltrare il pacchetto rapidamente. Questo processo consente una commutazione più veloce e scalabile rispetto al tradizione routing IP basato su indirizzi di destinazione.

• Cos’è un MUA e a cosa serve? Dove è posizionato nell’architettura del servizio di posta elettronica?
- MUA è il cosiddetto mailer che implementa l’interfaccia per l’utente per permettere la trasmissione e ricezione di un messaggio di posta elettronica, non è importante che tale servizio sia sempre attivo (è un sistema asincrono). Degli esempi di MUA sono Mozilla, Outlook e Gmail.	
Il Mail User Agent si trova sulle macchine degli utenti che lanciano il MUA per spedire o ricevere un messaggio. Una volta che un utente spedisce il messaggio può disinteressarsi del percorso che esso deve fare per raggiungere la destinazione perché sarà compito degli MTA svolgere tale funzione.

• Cos’è un MTA e a cosa serve? Dove è posizionato nell’architettura del servizio di posta elettronica?
- MTA è l’applicazione intermediaria della posta elettronica e deve essere stabile il più possibile, esso è praticamente il software che fa da server.	
Il computer che si chiama Outgoing mail server è quello che contiene l’MTA, essi sono server che sono a nostra disposizione e che non vediamo giornalmente.	
Abbiamo, quindi, in totale 3 MTA su 3 server diversi, con ognuno servizi specifici: outgoing Mail Server, Mail eXchanger e Incoming Mail Server.	
In alcuni casi l’MTA è affiancato da altri processi minori che vengono denominati MSA e MDA. Questi due processi si trovano rispettivamente sugli Outgoing mail server e gli Incoming mail server.

• Cos’è un Mail eXchanger e a cosa serve? Dove è posizionato nell’architettura del servizio di posta elettronica?	
- Il Mail eXchanger (abbreviato con MX) è un server che contiene un MTA, il quale è incaricato di ricevere tutta la posta di un dato dominio. Di solito è presente una lista di Mail eXchanger con allegata la priorità di ciascun server. Tale operazione è realizzata per ottenere una ridondanza in modo tale da avere un servizio robusto una maggiore resistenza ai guasti.